主要技术参数及需求：

- 备份容量要求：

备份前容量约40TB

二、软件主要要求：

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 品牌要求 | VEEAM、COMMVAULT、国产主流备份品牌。 |
| 功能要求 | - 配置满足物理机操作系统、文件、数据库的备份恢复、异地灾备功能。 - 备份软件的服务器端、客户端必须支持IBM AIX、HP HP-UX、Sun Solaris、Windows Server 2003及以上、Linux等。 - 支持Oracle、DB2、MYSQL、SQL Server、SAP HANA、SAP Oracle等主流数据库的在线、离线备份。 - 备份软件应能够支持存储区域网络(SAN)环境下的备份，支持LAN-Free备份以及Server-Free备份 |
|  | 虚拟化需要支持：Azure,Citrix Xen，Docker，Amazon,Nutanix,Openstack,Oracle VM,Redhat KVM, vmware Vsphere5及以上,HyperV,华为虚拟化，私有云平台、阿里虚拟化平台 |
|  | 虚拟化备份应支持定时备份，实时同步备份。虚拟机恢复时应支持虚拟机整机恢复; 虚拟机系统中单个文件恢复，单个文件恢复应支持windows和Linux平台下的文件系统如NTFS,EXT4等; 虚拟机即时挂载恢复等恢复模式. |
|  | 云平台支持：阿里云，腾讯云，华为云，AWS，Azure云 |
|  | 中文界面。本次招标要求提供全中文管理界面，而不是通过汉化包实现 |
|  | 要求对Oracle、HANA、DB2、Informix、SQL Server等数据库进行备份和恢复时提供全图形化操作，无需手工编写任何脚本或者批处理文件。 |
|  | 要求备份软件能够实现主机级别的数据复制，通过数据复制，保证生产系系统在其他地方拥有能够随时启用的数据以及应用。支持文件系统及相关应用连续数据复制保护，数据实时复制和快照保护不受License数量限制。 |
|  | 具有断点续备功能，可以在图形界面上对文件系统和数据库进行中断、继续备份操作，备份从断点继续，而不是从头开始。同时实现对于oracle数据库的断点续备功能。 |
|  | 备份数据防勒索：备份软件应具备极高的安全性，可以阻止任何非法进程修改备份数据，避免备份数据被破坏导致的无法恢复。 |
|  | 在权限管理方面，能够对使用软件的用户进行分类(组)管理，对每类(组)用户所拥有的操作和管理权限都可以进行灵活设置。 |
|  | 数据管理软件集成基于内容的全文检索能力，能快速检索到需要恢复的文件。 |
|  | 应支持通过邮件或微信等方式对备份完成与异常情况告警通知功能 |
|  | 软件内置有重复数据删除技术，进行源端或目标端的数据去重，并支持广域网的低带宽传输。 |
|  | 异地容灾：a、配置异地容灾模块，只传送在目标端没有的数据块，传输的数据量小，节省时间和网络带宽；b、能够在指定的时间点/时间段调度容灾拷贝计划，时间控制灵活；c、能够选择部分数据复制，不是将所有的已备份数据全部复制。d.源拷贝和容灾拷贝可以设置不同的保留时间。 |
| 其他要求 | 提供投标型号产品（软件）包含有软件主要功能截图及可实现功能的相关文档。 |
| 实施要求 | - 提供该项目所需全部实施服务，针对招标方实际环境，完成备份环境搭建、系统备份、及后续备份策略制定。 - 针对备份后的副本，进行实地演练，验证备份有效性及软件功能完备性。 |
| 售后要求 | 应不少于三年（含升级、授权等服务）, 质保期后收费标准应单独列表说明。 |
| 授权要求 | 提供原厂家对于此项目的授权及服务承诺。 |

- 硬件主要要求：

以下硬件适配服务器型号：IBM X3650 M3

- 硬盘：企业级SSD固态硬盘4+企业级SAS机械硬盘2，SSD磁盘单块容量≥400GB，机械硬盘单块容≥2TB。

- 内存：64G

3、服务器网卡： 1块双端口万兆光口网卡（含2个多模光模块）。

4、交换机：华为s5720s-28x-li-ac，含2单模万兆光模块(1310nm,10km,LC)+2多模万兆光模块(850nm,0.3km,LC)。

5、连接线缆：提供该项目实施所需全部连接类线缆。

四、系统总体要求：

1、先进性：投标产品按采购方参数要求选用成熟应用于市场或更新后的型号，不得选用已淘汰或即将淘汰的产品。

2、实用性：产品配置和设计最大限度的满足使用和后期运维管理的各项需求，应具有较高性价比。

3、可靠性：产品技术或配套设备应选用成熟的主流技术，即产品应采用在实际工程中广泛应用的成熟可靠的产品，以保证系统长期稳定的运行。

4、可扩展性：应充分考虑到未来技术发展和使用要求的变化，系统功能扩展和技术提升的可能性，以充分保护投资，保证可持续发展的要求，确保业主的投资效益。

5、安全性：包括产品的自身安全和信息的传递安全。

6、开放性：所有系统设备应选用标准化产品，设备选型应与技术发展的趋势相适应；遵循开放性原则，软件、硬件、通信接口、网络操作系统和数据库管理系统等应符合国际标准，使系统具备良好的兼容性和扩展性。